档案馆防火门安装要求

1、标的物、款式、规格、单价、总数量、开向、总金额、数量：

| 标的物 | 款式 |  | 面积（㎡） | 单价（元/樘） | 总数量 | 总金额 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙级防火防盗库房门 | 六方块花型 |  |  |  | 6 |  | 需现场勘验后定制，运输及安装 |
| 门型：1521 5樘；1321（非标）1樘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额 |  | ￥： 元 |  |  |  |  |  |

2、产品、配件配置要求：

1）防火要求符合《中华人民共和国国家标准GB12955---2008》规定；

2）防火门门扇填充珍珠岩，应经国家认可授权检测机构检验达到GB 8624规定燃烧性能A1级要求和GB/T 20285规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

3）耐火极限0.9h,门厚50mm,门框钢板厚度1.2毫米，门扇正反面钢板厚均为1.0毫米；

4）锁具：防盗锁，有防撬功能，即锁体既有斜锁舌，又可吐出方锁舌，不许装天地锁；

5）锁及猫眼均要有防火检测报告；

6）所有产品均须提供产品合格证及相关技术参数及检测报告。