触摸一体机参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸一体机 | 一、整体要求 1、全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 ☆2、整机屏幕采用≥86英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕物理分辨率≥3840*2160具备防眩光效果。 ☆3、整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。（提供国家级权威检测机构出具的检测报告） ☆4、整机支持实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。（提供国家级权威检测机构出具的检测报告） ☆5、整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网（提供国家级权威检测机构出具的检测报告）。 6、内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米。 7.内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能。 二、整机功能 ☆1、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，确保用户操作便捷（提供国家级权威检测机构出具的检测报告）。 2、整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口≥3路支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。 3、触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别（需进行现场演示）。 4、信号源名称智能识别：用户自定义通道信号源名称后，系统将智能检测，若检测到该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配。 ☆5、当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转（提供国家级权威检测机构出具的检测报告）。 ☆6、配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能（提供国家级权威检测机构出具的检测报告）。 ☆7、支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码（提供国家级权威检测机构出具的检测报告）。 8、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 9、整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能。 10、设备支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能（需进行现场演示）。 11、设备支持通过前置边框物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作微课教学视频。 12、无PC状态下，嵌入式互动白板支持书写及手掌擦除（手掌擦除识别面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整）支持单点书写和多点书写的切换，满足老师的不同使用习惯。 13、无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能。 14、整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 15、在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 三、电脑模块 1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用80pin以上接口，实现无单独接线的插拔。 2、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3、模块配置不低于Intel Core ≥i5处理器，≥4G内存，≥256G固态硬盘 4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。 5、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。 6、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 ☆非制造商需要提供原厂售后服务承诺函原件（并加盖制造厂商鲜章）。 | 台 | 3 |
| 2 | 无线传屏 | ☆一个接收主机和两个发射端 1.可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到触摸一体机上（无论一体机处于任何显示通道），且可支持触摸信号回传。 2.支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/MacOS 3.传输延迟小于120ms，帧率达到15fps-25fps 4.无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n，5.8GHz 5.采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用USB接口的各类电脑。 6.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸一体机上做任何操作。 7.支持同时八个传屏发射端对应一个接收端，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 8.支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示。 9.无线传屏接收端与整机显示终端之间无任何连接线，保证传输稳定及设备简洁。 | 个 | 3 |
| 3 | 无线键鼠 | 键鼠套装，有鼠标收纳仓，有键盘开关，有键盘电池*2，鼠标电池*1 | 套 | 3 |

采招办

2018年10月8日