全国会计技能大赛场地综合布线需求说明

-

一、项目介绍：

四川财经职业学院2017年6月3日承办全国高职高专会计技能大赛，比赛地点位于学院体育馆内，场地总面积51.8*29（1502.2）平方米，中心赛区41*29（1189）平方米。

赛场共设置64组赛台（每台五台电脑），16组公共台（每台3台电脑）

赛场布置参见附图

- 项目内容（除注明外，由施工方包工包料）

1、强电综合布线一套

1.1 配电柜两个，舞台两旁各一，含所有空开，学院提供。

1.2 配电柜每个空开控制4 组赛台或一列公共台，强电布线采用三根4平方线

缆，每台提供一个带开关三位三孔插座

2、弱电综合布线一套

2.1 网络小机柜（黑色、1m高、网孔门）8个，含插座，一列一个（其中公共台与相邻赛台列共用）。

2.2 网络小机柜至每组比赛台六根超五类网线 ，公共台4根（均含水晶头）

2.3 每个网络小机柜至服务器机柜（学院提供）超五类网线二根（含水晶头）

  - 学院提供所有网络交换设备，施工方负责安装到机柜，并将网线连接到位。

3、其它

3.1 防踩踏线槽：强、弱电分隔，采用PVC弧形抗压线槽，需收纳所有线缆。

3.2 电脑桌开孔：赛台、公共台共计80张电脑桌，每桌开50mm圆孔三个，配塑料盖。（电脑桌由学院安排摆放）

3.3 布线完成后全场铺设红地毯（预计1600平方米，按实结算），在地毯上开孔出线。

3.4 整个项目应在5月20日前完工，6月1日和2 日提供两名技术人员现场支持；6月3日完成拆除，将所有线材、设备、地毯等整齐码放在学院指定的体育馆库房内。