财税金融系实训室综合布线要求

- 点位数量

教师机位一个，学生机位56个，实训机位8个

二、产品要求

1、网线及水晶头

本次机房全部采用超五类网线及水晶头，机柜端直接插入交换机，电脑端应保留1.2米长度。

网线及水晶头应为同一产品制造商 所选择的材料产品制造商应具有15年以上的综合布线产品制造经验，产品制造商须通过ISO9001质量保证体系认证，网线应通过UL认证。

2、电源线缆

电缆采用无氧纯铜产品，大楼配电至机房电源采用6平方线缆，墙挂式配电箱一个，加100A空开。

根据学生电脑布局，机房采用4-5组主干电源线缆，主干线缆不小于4平方，至电脑分支线缆不小1.5平方。

每根主干线缆安装一个60A带漏电保护空开，由中标方负责采购安装。

电源线缆制造商应通过ISO14001:2004环境管理体系认证、ISO9001:2008质量管理体系认证。

3、电源插座

每台学生电脑安装 3位（均为3孔）电源插座一个，教师电脑安装8位（均为3孔）电源插座一个。

电源插座制造商应通过ISO14001:2004环境管理体系认证、ISO9001:2008质量管理体系认证。

4、线槽及管材

网线采用金属线槽贴地铺设，部分需上墙和穿顶的网线可使用PVC线槽或PV管，金属线槽为钢制镀锌，根据实际情况选用120*75或100*50等规格，但厚度不得低于1.2mm。

教师机和实训机位采用铝合金弧形抗压线槽。

电源线全部穿管安装，管材选用镀锌钢管，分支至插座部分可使用软管。因安装空间原因，电源钢管可放在网线线槽中并行。