2018国赛场地综合布线需求说明

-

一、项目介绍：

四川财经职业学院2018年6月2日承办全国高职高专会计技能大赛，比赛地点位于学院体育馆内，场地总面积51.8*29（1502.2）平方米，中心赛区41*29（1189）平方米。

赛场共设置68组赛台（每五台电脑），8组公共台（每组2台电脑）

赛场布置参见附图。

- 项目内容

本项目除新增需求外，均利用2017年财经职业学院承办的全国高职高专会计技能大赛回收的线材及辅材，施工方只需按图纸将原有线材铺设到位，并完成相应测试后，确保正常后移交。(附2017年赛场布置图和2018年赛场布置图做对比参考)

- 强电综合布线一套

利旧部分：

1.1 配电柜两个，舞台两旁各一，含所有空开。

1.2 配电柜每个空开控制4 组赛台或一列公共台，强电布线采用三根4平方线

缆，每台提供一个带开关三位三孔插座。

新增部分：

2018年新增4 组赛台，配电方式按1.2要求执行，由施工方提供材料（见清单）

- 弱电综合布线一套

利旧部分：

2.1 网络小机柜（黑色、1m高、网孔门）8个，含插座，一列一个（其中公共台与相邻赛台列共用）。

2.2 网络小机柜至每组比赛台六根超五类网线 ，公共台4根（均含水晶头）

2.3 每个网络小机柜至服务器机柜（学院提供）超五类网线二根（含水晶头）

  - 学院提供所有网络交换设备，施工方负责安装到机柜，并将网线连接到位。

新增部分：

2018年新增4 组赛台，需按2.1-2.4要求布线，由施工方提供材料（见清单）

3、其它

3.1 防踩踏线槽：强、弱电分隔，采用PVC弧形抗压线槽，需收纳所有线缆。

3.2 布线完成后全场铺设红地毯（预计1600平方米，按实结算），在地毯上开孔出线。

3.3 整个项目应在5月23日前完工， 6月3日完成拆除，将所有线材、设备、地毯等整齐码放在学院指定的体育馆库房内。

新增部分：

PVC弧形抗压线槽原则上利旧，因增加赛台所需增量及2017年使用的线槽因回收造成部分损坏而不足量，由施工方按需提供补充（在清单中只报单价，据实结算）。

原则利用2017年回收的红地毯，因损坏造成的不足由施工方按需提供补充（在清单中只报单价，据实结算）。