| 名称 | 尺寸 | 样式 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢木床（含衣柜） | L6400*D900*H2000mm |  | 规格：床L2000*D900*H2000mm；每套床包含1张床铺板 一、钢件部分； - 立柱:采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成， 立面成型后尺寸50mm*50mm材料厚度为1.2mm方管，立柱之间拉筋采用40*20*1.2(mm) 型材组合焊接。 - 床梁：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成， 立面成型后尺寸60*30 (mm)材料厚度1.2mm矩管， ， - 床横梁:30*20*1.2mm(长×宽×壁厚)方管，单张床为7根横梁，床铺横梁采用优方管制做而成， 安装更方便，结构稳固，合理，美观。 - 连接处挂钩：经冲床冲压成L型，需有两个连接卡口，成型后尺寸为195*30*25（mm），材料厚度为≥2.0mm。 - 各钢件使用抛丸机对表面除油、除锈处理，处理后在金属表面形成很多的小坑，增加环氧聚酯粉末在金属表面的附着力，增强使用美观性和使用寿命，钢管焊接处采用CO2，气体保护焊全焊法，防止焊接过程焊口氧化。管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭、焊接处无脱焊、焊穿、错位、焊接处无夹渣、气泡、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、焊疤表面波纹应均匀。 - 蚊帐杆：蚊帐架采用Φ16*1.0mm圆管。 - 床铺板材质要求：实木多层板，经防潮、防虫、防腐等化学处理，不变形，游离甲醛释放量≤1.5mg/L，符合国家环保E1级标准，含水量低于7%. 二、木件部分 衣柜规格： 600*600*2000mm，床下柜规格:1860*600*400mm，床头板厚15mm - 柜体全部均采用E1级环保基材15mm优质高密度中纤板，表面采用国内优质饰面板饰面，板材均经过防虫防潮处理，符合国家环保E1级标准，采用增加储存空间的设计，满足储物功能，采用优质门铰，断面全部采用PVC封边，防潮、防水，线条美观流畅，柜内增加一个层板，不锈钢衣杆，每个柜子单独带锁，安全性高，符合国家环保E1级标准，断面全部采用PVC封边，防潮、防水，线条美观流畅。 - 书桌 ：规格：1200*600*760mm 桌面基材采用E1级环保25mm优质高密度中纤板面贴国内优质防火板材料，前方边作鸭嘴处理，前方边作鸭嘴处理，板材均经过防虫防潮处理，符合国家环保E1级标准，断面全部采用PVC封边，防潮、防水，线条美观流畅。 | 6 | 套 |  |  |