| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超短焦激光投影机 | 台 | 6 | ★1、采用DLP投影技术、激光+荧光盘光源系统设计，亮度≧3800流明、标准分辨率：1280×800、对比度≧20000：1，投射比≦0.24:1 2、支持7*24小时连续工作，支持单机蓝光3D、IR 3D、DLP-Link 3D，支持帧封装、帧顺序、上下、左右格式; 3、支持4：3、16：10、16：9、2.35：1等播放比例，更适应宽银幕电影的画面播放； 4、输入接口：VGA×1、HDMI×2、S-Video×1、3.5mm迷你立体声×1、RCA（L/R）×1、麦克风×1，输出接口：VGA×1、RCA（L/R）×1、3D-Sync Out×1，控制接口：RJ-45×1，RS-232×1、USB×1； 5、整机功耗≤509W（标准）492W（经济），待机功耗≤0.5W，重量≧10公斤； 6、支持四角校正、具备双向梯形校正功能，多重防尘设计，密封光机系统，芯片及光机密封设计，激光光源完全密封设计； ★7、提供投标产品的3C证书、环保、最新一期的政府节能清单； ★8、投影机生产厂商荣获国家颁发智能变频散热系统相关证书 ★9、投影机生产厂商荣获安全生产标准化三级以上资质 10、投影机厂商有国家出具实验室技术服务和检测中心相关证书、校正实验室认证证书 ★11、投影机厂商具有组织模型集成相关证书 12、投影机品牌荣获中国质量检验出具相关全国产品和服务质量诚信示范企业证书 |
| 2 | 多媒体一体机 | 台 | 7 | 硬件部分： 1、设备机箱主体采用优质冷轧钢板，为保证安装维护方便，机箱尺寸不大于330mm（长）*90mm（宽）*520mm（高），面板采用钢化玻璃材质设计，简洁美观。 2、要求支持13.56M射频M1类型校园卡开关机，能够对接学校一卡通数据，对授权通过的IC卡具备本地存储功能，可以实现断网认证。 3、★内置嵌入式网络控制器和交换机模块，每台设备都具备唯一的识别码，能够支持微信扫二维码开关机，且支持刷卡或微信开机的同时，自动关联登录个人云盘空间，实现图片、视频、PPT、PDF等教学资源文件的一键调用，需提供扫描自动登入个人云空间界面截图，厂家加盖公章，可提供现场演示。 4、内置多媒体计算机模块要求采用Intel酷睿I5处理器，内存为双通道 DDR3 ≥4G， 固态硬盘≥120G；含无线键盘、鼠标。 5、要求采用嵌入式网络控制器，能够在计算机模块关机状态下实现远程设备的状态查看和开关控制等操作，包括投影机、电脑、扩声系统等。 6、★采用电容式触摸按键设计，能够实现一键开关机，内置输入信号检测电路，视频输入信号不需要手动切换，实现视频输入信号自动切换，提供现场演示。 7、要求支持至少1路HDMI与VGA混合输入接口，支持至少1路HDMI和VGA同步输出，并且能实现1路VGA扩展输出。 8、在不影响机器大小情况下，支持内置实物视频展示台，采用电控锁设计，刷卡或微信扫码成功后自动开启展台柜门，能够实现远程监控柜门的开关状态。 9、不少于3路以太网RJ45输入，不少于5路USB接口，自带1路5V不间断电源输出接口，1路受控220V交流电源输出。 10、★允许用户通过手机微信端对文件的播放控制，支持图片、视频、PPT文件的无线操作，能够通过手机端对PPT文件进行翻页，对影音文件播放进行快进快退、暂停、音量调节等操作，需提供手机移动端翻页操作等按键图片，厂家加盖公章，提供现场演示。 11、★支持扩声系统充电管理，内置无线话筒充电底座，并且能够实时将话筒充电状态及归还状态上传到服务器平台和管理员手机，在话筒未及时归还状态下可通过信息推送给该教师及管理员归还话筒请求，提供移动端及平台控制端话筒状态软件界面截图，厂家加盖公章，提供现场话筒未归还微信端短信提示功能演示。 12、★设备支持平台软件直接远程接管任何教室云课宝电脑桌面，实现远程控制及软件等应用的安装，方便统一管理及操作 13、可以对任意文件进行下载，并且可以一键生成分享二维码供他人访问，需提供一键分享生成二维码界面截图，厂家加盖公章。 14、★可通过平台软件远程监测任何教室投影机，音频系统，云课宝电脑及本机中控设备的问题巡检，后台可观看问题结果，无需管理员每间教室现场勘察。 15、★设备具有移动互动功能，无需局域网，可在任意网络下实现通过移动微信端实时拍摄照片及小视频投射到投影机或显示屏上，也可将移动端原有照片等内容无线投射 16、提供厂商针对本项目的售后服务承诺函原件。 17、内置实物展台图像像数：500万像素，图像刷新频率：30帧/秒 1080P ,15帧/秒 2592*1944，光源： LED补光灯，带开关控制 18、内置实物展台支持热拔插，视频放大缩小，全屏展示，自动切边,二值化拍摄图像实时旋转，图像合并，自动定时拍照，一键PDF文件拍摄，多页PDF文件拍摄，自由命名,时间命名,四屏同屏对比，实物展台，水印等功能 19、产品通过国家强制安全认证，能够提供CCC认证证书。 20、★产品通过≥15000小时平均无故障运行时间检测，并提供相关检测报告。 21、要求提供原厂销售授权函和三年免费质保函。 22、提供制造商质量管理认证证书ISO9001，要求复印件加盖公章。 软件部分： 1、采用C/S和B/S双重架构，WEB服务器允许客户端通过浏览器进行登录与后台进行数据交互，客户端可以更加快捷地进行后台管理和控制操作。 2、可以方便快捷地为每一位用户建立个人云空间账号，要求能从学校现有账号系统进行批量导入，同时又要允许用户快速注册和管理员快速审核机制，便于日常增加或删除用户的操作。 3、每个账号自动开启个人云空间服务，可以实现文件的上传、下载、更改、删除等一系列操作，同时后台要求具备模糊文件检索功能，文件上传要求能够实现断点续传功能。 4、个人文件能够根据课程、项目或者专业建立分组，所有加入分组的用户都能够访问组内共享文件。 5、★可以根据学校教室的数量和楼层分布状况进行教室名称和分类的编辑，并且可以与学校一卡通系统进行数据对接，实现教师数据自动同步。 6、能够在平台账号下面建立子平台账号，每个子平台账号都可以有自己的管理员，管理对应的教室和用户。 7、可以监控每个教室的状态包括多媒体电源，投影状态，电脑状态、讲台状态、面板权限开关，且支持扩展录制、灯光及空调状态功能，右侧可显示正在使用该教室的教师姓名。 8、★支持平台软件直接远程接管任何教室云课宝电脑桌面，实现远程控制及软件等应用的安装，卸载，文件拷贝等操作，方便统一管理及操作。 9、支持计划任务功能，可根据管理需要根据任务类型，设置执行周期、开始和结束日期、执行时间及执行对象等参数。 10、★支持平台软件远程监测任何教室投影机，音频系统，云课宝电脑及本机中控设备的问题巡检，后台可观看问题结果，无需管理员每间教室现场勘察，极大提高工作效率及便利性。 11、能够对教室的使用记录进行查询和统计，包括使用的次数，总时间，最后一位使用者，最后一次使用时间等数据字段。 12、为日志、投影仪控制码、教室配置清单、教室数据、教师使用数据等管理数据提供数据库支持和对应接口。 13、能够提供设备故障报修记录、数据统计功能，协助管理员制定更加科学合理的设备更新维护计划。 14、支持课程表管理功能，并且可以对教师使用的记录进行统计和查询，比如使用教室的次数和总时间等。 15、通过安装客户端软件，无需登录安装管理平台服务器软件，即可实现远控制管理。 16、★用户帐号管理：系统提供EXCEL或数据库对接等方式进行帐号导入，也能提供读卡器、扫二维码，微信邀请码等方式进行新用户注册； 17、★系统移动化管理：管理员可以通过手机微信端进行查看和控制教室设备，包括系统的开关机，话筒是否处于充电在线状态等，提供现场话筒未归还微信端短信提示功能演示； 18、★能通过无线网络将手机画面实时显示在电子白板和触摸显示器上。 19、★软件平台须支持本地化安装与管理，可脱离云平台使用。 |
| 3 | 扩声系统 | 套 | 6 | 一、处理器参数：一台 1、≥3路话筒平衡输入，卡侬6.35复合插头。 2、每路话筒独立的音量调节，独立的48V供电。 3、话筒1到话筒4自带选4选1自动混音功能。 4、话筒带最高优先功能，也可旁通该功能。 5、线路输入莲花接口，独立的音量控制(进入反馈功能)。 6、音乐输入莲花接口，独立的音量控制(不进入反馈功能)。 7、话筒/线路单独录音输出莲花接口，独立音量控制（不经过反馈）。 8、线路输出莲花接口，独立音量调节（经过反馈）。 9、系统输出卡侬接口，独立音量调节（经过反馈）。 10、话筒和线路输入信号高音音调调节（对音乐无效）。 11、专业数字反馈抑制模块，直通/反馈模式可转换，带话筒一键校正功能。 12、面板一键控制反馈抑制，独立双通道的电平指示灯。 13、专业频普显示屏，监控输出电平一目了然。 14、技术参数：供电方式：AC~220V，50Hz，频率响应：20Hz-20KHz，采样率：32KHz，THD:<0.1%@1KHz，信噪比：>90dB，信号延时:<11ms，CMRR：>25dB（50Hz至20KHz） 15、输入阻抗：话筒输入：47KΩ，线路输入：10KΩ，音乐输入：10KΩ 16、输出阻抗：主输出：220Ω，线路输出：1KΩ，录音输出：1KΩ 17、话筒自动混音功能，话筒和线路输入信号高音音调调节。 18、吊装话筒的有效拾音距离≥3.5米，要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫。 19、桌面鹅颈话筒支持幻想供电。 20、自带一只吊装话筒。 二、功放：一台 1、特有四路立体声音源输入、三路话筒输入，一组前级输出及 A ,B两组功率输出。本机设置话筒反馈、混响功能、且能对话筒、线路的音调、音量独立调节。频率响应：线路输入20Hz-20KHz话筒50Hz-18KHz 2、线路音调控制：高音10KHz±12dB 低音100Hz±12dB 3、话筒音调控制：高音10KHz±12dB 低音100Hz±12dB 4、额定输入电平：话筒15mV（非平衡）线路300mV 5、额定输出电平：线路0.775V 6、失真度：≤0.3% 7、信噪比：≥86dB(A计权) 8、输出功率： 2×200W 9、最大消耗功率：≥300W 三、音箱：2只 1、频率响应：50Hz-20kHz 2、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器2个3寸前纸盆高音 3、标称功率：100W 4、标称阻抗：8Ω 5、灵敏度：92dB/1W/1M 6、最大声压级： 102dB，分频器：1.8KHz，箱体型式：倒相式 |
| 4 | 讲台显示器 | 台 | 6 | - ≥22英寸电容屏触摸显示器，支持触摸手写功能。 - ★支持触摸显示器与电子白板手写同步显示 |
| 5 | 电子白板 | 张 | 6 | 1、★书写技术：红外线感应技术 2、边框对角线尺寸：≥88英寸 显示比例: 16：9或 16：10 3、★有效感应面积≥88英寸 4、多人书写触控：支持四点触控，三人可以同时在电子白板上进行书写。 |
| 6 | 绿板 | 张 | 6 | 1、 组合式推拉绿板:组合式推拉绿板符合GB28231一2011《书写板安全卫生要求》，采用双层设计，整体深色雾化铝合金边框，推拉绿板可左右滑动并能完全覆盖白板。要求不拆卸绿板外框，即可拆卸白板，方便维修。 2、整体尺寸≥1300*4000mm，铝材壁厚≥1.0mm，四周看面尺寸：≥45mm,左右两侧铝材厚度≥170mm,模具一次成型，耐磨，耐腐蚀，达到GB5237.3－2008标准。 3、内框尺寸≥26x28mm，滑动绿板边框采用凹凸设计，关闭时防止粉尘进入电视。夹层采用泡沫，厚度≥20mm。 4、面板采用镀锌板（厚度≥0.25）覆无尘水溶性粉笔绿膜,书写流畅，不打滑，颜色均匀。背板采用镀锌板。 5、企业通过质量管理体系认证，产品提供质量检测报告。 |
| 7 | 吊架 | 套 | 6 | 超短焦投影专用吊架（定制） |
| 8 | 辅材 | 套 | 6 | 电源线、音响线、控制线、视频线管材等 |

注：1、共改造六间教室，每间教室上述设备及辅材各一台（套）。增加一台多功能一体机备用。

2、★条款必须完全响应，否则按废标处理

多媒体教室改造服务要求：

- 评标时投标方须提供设备(投影仪、多功能一体机、扩声系统等)的现场展示，不能展示的，取消其资格。学院根据投标方响应文件和展示情况，自主确定中标单位。

- 所有设备由中标方负责安装调试，安装前中标方需将教室原有多媒体设备（投影仪、电动幕布、钢制中控桌、电脑等）、线缆、绿板拆除后，搬到学院指定地点（校内）存放，拆除时应保证原有设备不受意外损坏。

- 所有设备均需提供三年免费质保，收到学院故障通知后，半小时内响应，2小时内赶到现场，4小时内解决故障或提供备用设备。

- 在质保期内提供定期巡检服务，每学期开学前根据学院安排派人上门对设备进行检查维护，开学后至少每周一次上门巡检。每学期派人对学院使用人员进行一次操作培训。

- 学院提供新的中控讲桌，中标单位负责安装，并做好防鼠措施 。线缆必须穿管或槽，在吊顶或墙面上可使用PVC管、线槽，在地面使用铝合金弧形抗压线槽。

- 设备拆除及安装费用包含在投标报价中，学院不再另行支付其它费用。