| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字会议处理器 | 议朗VIS-DCP2000 | 1.独创的AUDIO-LINKTM数字环状网络技术，实现全数字信号传输与处理 2. 一根CAT5e网线传输64路音频及各类信息 3.高保真音质，无损音频传输技术，48K音频采样频率，20Hz~20KHz响应频率。 4. 支持单台会议主机实现4个会议室独立控制与合并会议室,支持多台会议主机级联，实现更大会议室合并与分离（包括会议管理等），双机热备份功能。 5.手拉手环路网络连接，系统更可靠，系统更可靠,替换和一个单元或线出现故障,不会影响系统其他单元正常工作。 6.支持单元麦克风灵敏度和16段均衡器QE独立调节。 7.支持主机输出16段均衡EQ,实现声音声场调节；压限,可识别人声通过的噪声门;AGC自动音量增益控制;AFC自动反馈抑制器;支持自动混音（auto-mix）技术。 8.支持声音分区输出功能，各个分区音量根据话筒开启位置自动调节,实现更远拾音距离而不啸叫。 9.支持回声消除，实现与另一台会议主机或者第三方视频会议终端远程双向实时通话。 10.支持USB接口插U盘录音，主机监听，先进噪声消除技术，实现更清晰录音。 11.系统日期，时间广利，支持单元计时发言，及倒计时发言，时间日期显示。 12.可选配DANTE输出模块与其他DANTE设备配合通过固件升级可同事支持有线和无线会议系统，及定制功能。 13.连接扩展主机，可以扩展会议单元到5200台。 14.支持手拉手环路网络连接，并且系统自动分配给每个单元独立ID，避免ID重复冲突 15.主机同时支持有线单元,无线单元，有线和无线单元外观一致，方便增加会议席位与使用 16.无线单元最大支持8个话筒同时开启，自适应躲避干扰技术，实现更强抗干扰能力，基于符合IEEE 802.11n的标准WiFi,同时支持2.4GHZ，5GHZ。 17. 支持2路音频输入，支持卡侬头，莲花头，用本地音频输入和原端视频会议输入 18.2路音频输入,用于本地广播输入或远程视频会议输入。 19.最大支持音频输出8路，可以接同传输出或者分区输出，支持卡侬头，莲花头，凤凰头。 20.加入音频输入盒,系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择。 21.内置多路的内部通讯功能 22.支持电脑与主机TCP/IP连接。 23.支持RS232中控控制，实现话筒开关，优先权，音量大小等控制。 24.系统同时提供RS485或RS232发送PELCO,VISCA协议，实现摄像跟踪功能。 25.系统单元热插拔功能，自动恢复功能 26.支持宽电源110V~220VAC。 27.在脱离电脑的使用时，会议系统也能够实现： 发言人数限制功能：可以设置同时开启的代表发言单元（数量为1/2/4/6台） 具有以下发言模式"OPEN"开放模式，"VOICE"声控模式，"FIFO"先进先出模式，"PTT"按住发言， "APPLY"申请模式，"ALL"全开模式 按键表决功能:赞成/弃权/反对 主席单元优先权支持关闭所有和临时静音2种模式。 主席单元具有批准申请发言按钮 同声传译功能 28.配合电脑软件可以实现更多方式的投票表决例如： 同意/反对方式 表决方式：赞成/弃权/反对 选举方式：1/2/3/4/5 响应方式：--/-/0/+/++ 29.配合RFID卡身份认证功能，进行投票，能够做到准确的一人一票。 | 1 | 台 |
| 2 | 全数字讨论代表单元 | 议朗VIS-DCC-T | 1.独创弧形触摸界面专利外观，低调的黑色设计，触摸式图标按钮。 2.采用标准CAT5e作为连接线, RJ45连接头,方便标准化工程布线安装和后期维护,附带安装线夹使系统更牢固,稳定 3.连接线缆可选择底部隐藏出线,桌面更整洁,也可以后部出线,适应各种工程需求。 4.可选配支持RFID卡身份认证，签到，讨论 5.使用OLED屏,具有高亮度,高对比度,宽可视角度,低功耗的特点。 6.内置保真喇叭。 7.双耳机接口设计,音量可调。 8.单元带line in接口，支持头戴麦克风或者线路输入功能，可以连接手机，笔记本等上传音频，进行电话，网络会议。 9. 独创的AUDIO-LINKTM数字环状网络技术，实现全数字信号传输与处理,抗来自手机等类似设备的RF干扰。 10.主机和电源扩展设备无风扇设计,确保没有风扇噪音;单元触摸按键设计,让开关话筒不再产生噪音。 11.手拉手环路网络连接，系统更可靠。 12.支持单元麦克风灵敏度和16段均衡器QE独立调节。 13.具有时钟日期显示功能，且可显示发言时间，倒计时发言等。 14. 可选全部单元为主席单元硬件,再由会议管理软件根据实际会议需要重新设置为主席或代表单元。 15.通过应用软件可将代表单元设置为VIP单元，最多可以设置32个VIP代表单元，只要系统中已经开启的麦克风总数不超过8台，VIP代表单元可以自由开启 | 20 | 台 |
| 3 | 屏蔽专用线 | 国产 国标 | 1、用于控制主机与会议单元或会议单元之间的延长连接； 2、两端分别为RJ45屏蔽公头； | 1 | 条 |
| 4 | 无线话筒 | 舒尔SLX24-SM58 | 1、一拖一无线话筒； 2、接收机参数：输出阻抗：XLR接口为200欧姆，6.35毫米接口为50欧姆；音频输出电平：参考±33KHz偏差，1音调；灵敏度：-105dB,12dB SINAD； 3、话筒参数：音频输入电平：+2dBv(-10DB位置的较大值），-8dBv(0dB位置的较大值）；增益调整范围：10dB；发射机输出：10mW。 | 2 | 套 |
| 5 | 调音台 | Soundking DM20 | 1.麦克风输入：12通道，XLRs，4 混合座；线路输入： 2 (立体声)通道，6.5 立体声Jack；输出： 8 ，可分配平衡XLR；总线：16；立体声监听：TRS Jack 输出；：TRS Jack 输出； 2.屏幕：7” 高清触摸屏； 3.推子：9×电动100mm推子； 4.采样频率：48 KHz； 5.模数/数模：192KHz，24-bit； 6.DSP：40-bit浮点SHARC处理器； 7.iPad遥控：是。通过iPad APP可对DM20进行所有操控,包括增益、EQ、动态、推子等，传输距离可根据需求选择直流或通过路由器转接，任何角落都可以完美的控制DM20 / DB20-D / DB20-R。 8.效果：高达8种可分配效果 (混响，调制，延时，15段GEQ)。 9.数字输入/输出： AES/EBU：输出 (XLR)， S/PDIF：输入/输出 (RCA)。 10.USB接口：2 个用于播放/录音，场景保存和系统更新； 11. 网络：通过 WIFI处置模组； 内置媒体播放器＆录音机，USB(记录/回放，WiFi)，播放MP3音频或则无损WAV格式，录音格式默认为WAV格式 | 1 | 台 |
| 6 | 音柱全频扬声器（外置分频） | Soundking LA306 | 1.传感器：6×3”（75mm）铁氧体驱动，采用欧洲顶级驱动. 2.频率响应：130Hz~20KHz. 灵敏度：95dB .额定阻抗：12Ω.额定功率：120W.覆盖角（H×V）：100×20°.最大声压级：123dB.连接：2×PHOENIEX，2×音箱连接器。 | 4 | 支 |
| 7 | 专业功率放大器 | Soundking AL400 | 1.立体声道模式8Ω 1KHz（HIA）with 0.5% THD: 2×200W； 2.立体声道模式4Ω 1KHz（HIA）with 0.5% THD: 2×300W；桥接单声道模式8Ω 1KHz（HIA）with 0.5% THD: 600W； 3.电压增益：29dB； | 2 | 台 |
| 8 | 专业反馈抑制器 | Soundking AP212 | 1.模拟输入接插器：XLR和1/4"插孔； 2.类型：伺服平衡输入/电子平衡输出级； 3.阻抗：40千欧平衡，20千欧不平衡；输入工作电平：-20dB～+4dB ； 4.最大输入电平：在+4dB额定电平时为+16dB，在-20dB额定电平时为+2dB。 5.模拟输出接插器：XLR和1/4"插孔；阻扰：66欧平衡， 6.33欧不平衡；最大输入电平：在+4dB额定电平时为+16dB，在-20dB额定电平时为+2dB。 | 1 | 台 |
| 9 | 线材及接插件 | 国产 国标 | 满足设备需求，根据现场情况而定。会议桌开孔、面板、管材、线材等。 | 1 | 批 |
| 10 | 陶瓷超能纳米书写投影处理 | 国产 定做 | 1.颜色：白色（可多色选择）， 2.耐洗刷：100万次通过， 3.防火性能：A2级，在容器中的状态： 4.无硬块，搅拌后呈均匀状态，低温稳定性（3次循环）：无异常， 5.施工性：两底一面，滚涂无障碍，干燥时间（表干）：1小时， 6.涂膜外观：饱满、整洁、无污点，耐水性（48h）： 7.无异常，（96H）无起泡，无掉粉，无变色和失光，耐碱性（48h）： 8.无异常，耐丙酮擦拭性：100次不透底，防涂鸦性：墨汁1级、油性记号笔3级、喷漆3级， 9.书写性能：手感流畅、笔迹均匀、线条明显、无断线，可擦写性：线迹擦除后表面无墨迹，现场打样实测，环保：游离甲醛-未检出，苯类：苯，甲苯，乙苯，二甲苯未检出。 10.游离甲醛（mg/kg）：未检出，挥发性有机化合物含量(VOC),mg/kg：≤6，耐洗刷：≥10000次漆膜未损坏，防霉等级：0级，建筑材料及制品燃烧性能分级：A2级，抗菌率：≥99.99%。 11.面积25平米左右，实际尺寸现场为准。 | 1 | 项 |
| 11 | 机柜 | 三盛 定做 | 600*600*1200 | 1 | 个 |

注：全数字会议处理器, 全数字讨论代表单元, 调音台, 音柱全频扬声器（外置分频）, 专业功率放大器为主要产品必须提供原厂针对本项目的授权书和售后服务承诺书。（以上所有证书均必须提供复印件并加盖原生产厂家鲜章）